# Presupuesto Hardware — ANPCyT TRL 4

## HydroVision AG — 5 Nodos + 1 Gateway — Proveedores BID-Válidos

## Restricción ANPCyT obligatoria

Art. e) Bases y Condiciones: Los bienes de capital deben ser nuevos y de origen de países miembros del BID. Límite: ≤ 30% del ANR = ≤ USD 36.000 sobre USD 120.000 ANR.

China NO es miembro del BID. AliExpress, LCSC y JLCPCB son proveedores chinos — sus facturas no son válidas para rendir ante ANPCyT.

Proveedores válidos: Mouser (USA), DigiKey (USA), SparkFun (USA), distribuidores argentinos formales, proveedores de la UE.

## BOM Completo — 5 Nodos de Campo

| # | Componente | Modelo / Part# | Qty | Proveedor BID-válido | USD unit | USD total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCU ESP32-S3 | ESP32-S3-WROOM-1-N4 | 6 (+1 spare) | Mouser 714-ESP32-S3-WROOM1N4 · DigiKey 1965-ESP32-S3-WROOM-1-N4-ND | 5 | 30 |
| 2 | Módulo LoRa 915 MHz | SX1276 915 MHz (EBYTE E32 vía dist. o bare SX1276) | 6 (+1 spare) | Mouser EBYTE vía dist. USA · o DigiKey Dorji DRF1278F | 10 | 60 |
| 3 | Cámara LWIR | MLX90640ESF-BAB-000-SP (FOV 110°×75°) | 6 (+1 spare) | Mouser 951-MLX90640ESF-BAB-000-SP ⚠️ verificar stock · Contacto directo vol: sales@melexis.com | 40 | 240 |
| 3-alt | Cámara LWIR alternativa A | MLX90641BAB (16×12 px — si no hay stock del 90640) | — | Mouser 951-MLX90641BAB | 20 | — |
| 4a | ADC 24-bit extensómetro | ADS1231IPWR | 6 (+2 spare) | Mouser 595-ADS1231IPWR · DigiKey ADS1231IPWR-ND | 5 | 30 |
| 4b | Sensor temperatura tronco | DS18B20 waterproof cable | 6 (+2 spare) | Mouser 700-DS18B20 · DigiKey DS18B20-ND | 3 | 18 |
| 4c | Strain gauge full-bridge 120Ω | Strain gauge 120Ω full-bridge | 10 (+5 spare) | Omega Engineering (USA) dist. AR: omega.com/en-us · o HBM (Alemania) contacto: hbm.com | 20 | 200 |
| 4d | Abrazadera aluminio anodizado | Custom tornería — 30 cm tronco | 6 | Tornería local AR (Colonia Caroya / Córdoba) | 15 | 90 |
| 5 | Anemómetro RS485 IP65 | 0–60 m/s Modbus RTU | 7 (5 nodos + 2 spare) | Davis Instruments 6410 (USA) dist. AR · o Lufft (Alemania) dist. AR: lufft.com | 55 | 385 |
| 6 | Pluviómetro báscula | 0,2 mm/pulso IP65 | 6 (+1 spare) | MercadoLibre AR — buscar proveedor con factura A (origen nacional o europeo, verificar ficha técnica) · Alt: Davis Instruments 7852M | 20 | 120 |
| 7 | Sensor T/HR | SHT31-DIS-B (±0,3°C ±2% RH) | 6 (+2 spare) | Mouser 841-SHT31-DIS-B · DigiKey 1649-SHT31-DIS-B2.5KCT-ND | 4 | 24 |
| 7b | Piranómetro | VEML7700 I2C (preferido sobre BPW34) | 6 (+1 spare) | Mouser 841-VEML7700CB-ND · DigiKey | 3 | 18 |
| 8 | GPS | u-blox NEO-6M módulo | 6 (+1 spare) | SparkFun GPS-13722 (USA) · Mouser u-blox dist. oficial | 15 | 90 |
| 9 | RTC | DS3231SN + CR2032 | 6 (+2 spare) | Mouser 700-DS3231SN · DigiKey DS3231SN-ND | 5 | 30 |
| 10 | Panel solar | 6V / 6W policristalino | 6 (+1 spare) | MercadoLibre AR — verificar origen nacional o europeo en ficha técnica del vendedor | 18 | 108 |
| 11 | MPPT / cargador | DFR0559 (recomendado TRL 4) | 6 (+1 spare) | DigiKey FIT0628 (DFRobot vía DigiKey) | 15 | 90 |
| 12 | Batería | LiFePO4 32650 3,2V 6Ah | 6 (+1 spare) | BatterySpace (USA) — batteryspace.com · Alt: MercadoLibre AR verificar origen en ficha | 16 | 96 |
| 13 | MAX485 transceiver RS485 | MAX485ESA+ SOIC-8 | 20 (lote — pesan nada) | Mouser 700-MAX485ESA+T · DigiKey MAX485ESA+-ND | 1,50 | 30 |
| 13b | IMU | ICM-42688-P breakout | 6 (+1 spare) | SparkFun DEV-19764 (USA) | 13 | 78 |
| 13b | Servo gimbal pan | MG90S metal gear (pan) | 7 (+2 spare) | Hitec HS-65MG dist. AR (USA/Korea) · o Futaba S3114 (Mouser) | 14 | 98 |
| 13b | Servo gimbal tilt | MG90S metal gear (tilt) | 7 (+2 spare) | Hitec HS-65MG · o Futaba S3114 (Mouser) | 14 | 98 |
| 13c | Dry Ref — aluminio negro mate | Chapa Al + pintura Rust-Oleum negro mate alta temp | 6 | Ferretería local AR (aluminio anodizado + pintura) | 8 | 48 |
| 13c | Wet Ref — fieltro hidrofílico | Fieltro técnico + bomba peristáltica 6V | 6 | Fieltro: tlapalería AR · Bomba: Mouser peristáltica 6V (12V con regulador) | 18 | 108 |
| 13c | Reservorio 10L + tubing | Reservorio plástico + manguera silicona | 6 | Ferretería / Hidráulica local AR | 10 | 60 |
| 13d | Sensor partículas | PMS5003 Plantower con cable JST 8 pines | 6 (+1 spare) | Mouser 992-PMS5003 · DigiKey | 16 | 96 |
| 13e | Actuador piezoeléctrico | Murata MZB1001T02 | 10 (lote) | Mouser 81-MZB1001T02 ← único proveedor real | 7 | 70 |
| 13e | Boost converter | MT3608L (para driver piezo) | 10 (lote) | Mouser · DigiKey MT3608L | 1 | 10 |
| 14 | Relé SSR 24VAC (Tier 2-3) | Crydom D2425 o equiv. 24VAC 2A | 5 (solo Tier 2-3) | Mouser 280-D2425-ND · DigiKey · Electrocomponentes AR (dist. Crydom) | 7 | 35 |
| 15 | Solenoide Rain Bird 24VAC | Rain Bird 24VAC 1” | 5 (solo Tier 2-3) | Distribuidores Rain Bird AR — Red Rego, Tecniriego, etc. (producto USA) | 22 | 110 |
| 16 | PCB 4 capas | KiCad → fabricación externa | 10 (5 prod + 5 spare) | Eurocircuits (Bélgica, UE) eurocircuits.com · Alt: PCB Argentina (verificar cap. 4 capas) ⚠️ ver nota PCB | 12 | 120 |
| 17 | Carcasa IP65 ABS | 150×100×70 mm + pasacables M16 IP67 | 6 (+1 spare) | Hammond Manufacturing dist. AR (Canadá) · o MercadoLibre AR (verificar origen, pedir factura A) | 22 | 132 |
| 18 | Sistema de montaje | Estaca inox 316 1,5m + bracket Al + conectores M12 IP67 | 5 | Ferretería industrial AR (acero inox local) + Mouser/DigiKey M12 IP67 | 40 | 200 |
|  | SUBTOTAL 5 NODOS |  |  |  |  | ~USD 2.693 |

## Gateway LoRaWAN + Conectividad (1 sitio)

| # | Componente | Modelo | Qty | Proveedor BID-válido | USD unit | USD total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Gateway LoRaWAN | RAK7268 + antena 8 dBi | 1 | RAKwireless store USA (store.rakwireless.com — envío desde USA, verificar certificado de origen) · Alt: Dragino LPS8N dist. USA | 260 | 260 |
| G2a | Router 4G industrial | Teltonika RUT241 | 1 | Dist. AR Teltonika (Lituania — UE ✓) — teltonika-networks.com/distributors | 175 | 175 |
| G2a | SIM M2M | Claro IoT / Movistar M2M | 1 | Operadores AR — plan IoT/M2M (~USD 4/mes) | 48/año | 48 |
|  | SUBTOTAL GATEWAY (opción 4G) |  |  |  |  | ~USD 483 |

## Resumen General

| Ítem | USD |
| --- | --- |
| 5 nodos completos (Tier 2-3 con relé + solenoide) | ~2.693 |
| Gateway + conectividad (año 1) | ~483 |
| TOTAL hardware TRL 4 | ~USD 3.176 |
| Límite bienes de capital ANPCyT (30% ANR) | USD 36.000 |
| Margen disponible | USD 32.824 |

El hardware TRL 4 (~USD 3.176) está muy por debajo del límite de USD 36.000. El presupuesto ANPCyT tiene capacidad para instrumentación de laboratorio adicional (osciloscopio, analizador lógico, fuentes de banco) si Lucas lo necesita para el desarrollo del firmware/PCB.

## ⚠️ Nota PCB — Caso especial

JLCPCB (estándar de facto para prototipos) es empresa china — no válido para rendir ante ANPCyT.

Opciones:

| Proveedor | País | BID | Costo est. 10u 4-layer | Lead time | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eurocircuits | Bélgica (UE) | ✓ | EUR 80–150 | 5–7 días hábiles | Recomendado — calidad industrial, impedancia controlada |
| PCB Argentina | Argentina | ✓ | USD 60–120 | 7–15 días | Verificar capacidad 4 capas + plano analógico aislado |
| PCBWay | China / ops USA | ❌ | — | — | No usar con fondos ANPCyT |
| JLCPCB con argumento “servicio” | China | ❌ | — | — | Consultar con Matías antes de usar |

Recomendación: Eurocircuits para TRL 4. Subir Gerbers de KiCad → cotizar online en eurocircuits.com → pedir con tarjeta de la empresa HydroVision AG → factura en EUR con razón social belga.

## Checklist de compra (por cada ítem)

- ¿El proveedor está en un país miembro del BID? (USA, Argentina, UE, Brasil, Chile, etc.)

- ¿El componente es nuevo (no usado)?

- ¿La factura tiene razón social y país del proveedor explícito?

- ¿Se guardó la factura en la carpeta de rendición ANPCyT del trimestre correspondiente?

- ¿El total acumulado de bienes de capital con fondos ANR sigue por debajo de USD 36.000?

Generado: Abril 2026 — HydroVision AG / Lucas Bergon (Hardware Lead)